目录

一.工控电脑主机系统优势特点对比介绍	3

1.1硬件费用与功耗	3

1.2系统性能	3

1.3系统稳定性	4

1.4安装与售后成本	4

二、系统安装	4

2.1设备安装位置接线图	4

2.2道闸安装规范	6

2.2.1确定位置	6

2.2.2安装机箱	7

2.2.3安装闸杆	7

2.2.4拉簧调整	7

三.快速使用指南	8

3.1 登陆系统	8

3.2 系统导向设置.	8

3.3 系统设置	9

3.4 添加摄像机	10

3.5 车道设置	12

3.6 参数设置	13

3.6.1 收费/监控设置	13

3.6.1.1 月租车过期处理方式	14

3.6.1.2 收费设置	14

3.6.1.3 月租车收费设置	15

3.6.1.4 在线监控设置	15

3.6.1.6 月租车一位多车设置	16

3.6.1.7 选择需要控制一进一出的车辆类型	16

3.6.2 语音/显示模式/附加设备设置	16

3.6.2.1显示设置	17

3.6.2.2 标准显示屏显示设置	17

3.6.2.3 语音设置	17

3.6.2.4 显示屏颜色设置	18

3.6.3 车牌识别设置	18

3.6.4 微信支付设置	19

3.7 收费设置	19

3.7.1 基础参数	20

3.7.2 收费类型	21

3.8 在线监控	24

四.人事管理	25

4.1 操作员信息	25

五.车牌管理	26

5.1 车牌登记	26

5.2 车牌充值	28

5.3 车辆批量管理	29

六.车场管理	30

6.1 车场设置	30

七.摄像机管理	31

7.1 相机设置与调试	31

八.帮助	32

8.1 数据维护	32

8.2 数据维护	33

8.3 系统升级	34

一.工控电脑主机系统优势特点对比介绍

1.1硬件费用与功耗

市场上常用的岗亭用收费电脑，以 I3 基本配置计算，基本配置需要每台 2 千元，功耗都在120W 以上，功耗是安可工控电脑主机的十多倍。工控电脑主机是经过缜密计算甄选出的硬件方案，成本比电脑低 1/3，功耗只有 10W 左右，发热量更小。

1.2系统性能

停车场车辆抓拍相机以 200 万像素居多，上述 I3 配置电脑解码显示 2路高清视频勉强可用，如果管理多进多出，性能不够，增加配置，成本会大幅增加。停车收费管理系统中，通常会通道视频的多画面预览， 工控电脑主机采用硬件解码芯片，支持多通道同时解码.

1.3系统稳定性

电脑功耗高，性能老化快，容易积灰尘，硬件出问题的概率较高。 Windows 系统用在长期不关机的停车场领域，碎片化文件不断积累，系统容易变慢甚至奔溃死机。收费员的随意操作更容易引起中病毒和死机，潜在的隐性售后非常多，构成了工程商最大痛点。工控电脑主机采用嵌入式 Linux 系统，集成度高，低功耗，无风扇结构，硬件稳定性更好。收费管理以代码的方式嵌入到 Linux 系统中，内置在主板 FLASH 芯片上运行，速度更快，既不会变慢也不会中毒，属于收费管理专用设备，替工程商彻底杜绝因管理员误操作引起的任何售担心。

1.4安装与售后成本

由于项目上电脑的配置及系统版本无法预测，在安装收费软件及数据库时，极易出现各种不可预测的软件报错，脚本冲突等意外问题，另外对维护人员的要求较高，需要对电脑软硬件、网络、收费软件同时有系统掌握才能胜任，这会让各地渠道客户望而生畏。 工控电脑主机因自身高度集成，本地部署的数据库在出厂前已经全部配置好，在现场只需接线、通电、配置收费策略和管理 VIP 即可轻松完成。在后期运行中由于嵌入式系统特有的稳定性，对操作维护的人员要求更低，为客户大大降低了技术支持的依赖，从而大大节约了运营成本，间接也就保持了利润。工控电脑主机针对停车场系统进行了硬件优化，采用的主处理器版本更高，内存更大。硬盘采用稳定性更好，更支持反复擦写的 2.5 寸固态硬盘

二、系统安装

2.1设备安装位置接线图

下图以安全岛为例，简要说明智能停车场管理系统安装位置及接线图。

2.2道闸安装规范

2.2.1确定位置

将道闸竖直安放在安全岛上（或者混凝土地面、道闸基础），根据用户要求及参照现场情况，摆放道闸安装位置，摆放位置应显眼，闸杆面朝外（路口），道闸安装台面与路面需平行。

2.2.2安装机箱

确定道闸箱体安装位置，打开箱门，用记号笔在箱底板孔位处划安装孔位置，移开箱体，使用冲击钻在记号处打上膨胀螺丝孔，孔直径Ф14，孔深100-120mm。安装孔插上Ф12膨胀螺丝，拧紧螺母，然后松掉螺母，将道闸箱体移至安装位，调好箱体水平和垂直度，再次拧紧螺母。注意别损坏安装位置下的管线，螺丝一定要加装簧垫和垫片，安装完闸机后需用棉布拭擦干净，保持机身清洁。

2.2.3安装闸杆

打开箱门摇转电机摇柄，使道闸杆把处于垂直位置。将闸杆带有螺丝孔端放入杆把槽内，套上闸杆压板并拧紧螺母。摇转电机摇柄，使道闸杆处于水平位置，道闸杆正好与道闸杆托接触，道闸杆托的安装方法与箱体的安装步骤相同。

2.2.4拉簧调整

接通道闸电源，按控制器“▲”“▼”键，使闸杆上下90度运行4至5次，若落杆时出现抖动现象，说明平衡弹簧拉力不够，请将闸杆运行至垂直状态，参照道闸安装调试说明书调节平衡弹簧拉力，使闸杆在落杆运行时达到最佳效果。

注意事项：

A.安装道闸是要严格按强弱电分开布设的规范进行施工；

B.道闸电源地线一定要与接地端接触良好。

三.快速使用指南

3.1 登陆系统

设备正常开机后，在操作前需要登录，系统根据登录用户权限提供相应功能。设备出厂时，预置有2个用户Admin和SuperAdmin，默认密码：12345

3.2 系统导向设置.

该界面为用户提供快速配置向导，使配置更加便捷。

向导设置流程如下：系统设置 → 添加摄像机→ 车道设置 →参数设置 → 脱机管理→ 收费设置→车辆登记→在线控制（完成），将以上向导界面的参数设置完成，系统方可正常运转。如图

3.3 系统设置

该界面对系统的参数进行配置，如图所示

【工作站名称】：自定义工作站名称，默认名称车牌识别管理系统

【系统时间】：设置设备系统时间

【系统语言】：暂时只有一种中文简体语言

【工作模式】：可选择服务器和收费终端模式

【主服务器】：关联主服务器使用

【IP地址】：设置设备IP地址，使主机和相机在同一网段工作。出厂默认192.168.3.177  注意：此为静态IP，设置IP时，确保IP不被使用，以免IP冲突

【子网掩码】：出厂默认255.255.255.0   设置设备子网掩码.

【网关】：出厂默认192.168.3.1  设置设备网关

【DNS设置】: 域名解析服务器，用于将域名解析成IP地址，该地址由您所在的网络运行商提供

3.4 添加摄像机

改界面为添加摄像机，如图所示

【设备名称】：设置相机名称

【设备型号】：选择相机品牌

【设备IP地址】:输入相机IP地址。点击【保存】，添加摄像机成功。

【搜索设备】：点击【搜索设备】→【刷新】→选择摄像机【确定】 如图所示

【修改IP】：选择摄像机修改摄像机IP地址

3.5 车道设置

该界面为车道进出口设置，如图所以

输入【车道名称】→选择【出入标识】→选择【相机设备】→选择【LED显示屏】→【添加】

【车道名称】：设置车道名称

【出入标识】：设置车道入口，出口（收费），出口（固定车）。注意：只能设置一个收费出口

【相机设备】：选择相机IP

【LED显示屏】：设置LED显示屏

3.6 参数设置

该界面为车场参数设置，如图

3.6.1 收费/监控设置.如图

3.6.1.1 月租车过期处理方式

【月租车过期禁止入场】：月租车过期后禁止此类车入场

【月租车过期按临时车收费】：月租车过期后，此类车按临时车收费

【过期x天后禁止入场】：月租车过期X天后，此类车禁止入场

3.6.1.2 收费设置

【临时车窗口显示时间（秒）】：此设置显示时间在在线监控下，车辆进出信息显示的时间，即为收费放行显示时间。

【临时车收费窗口超时执行动作】：

- 人工确认：人工确认收费放行。

- 超时后自动确认：超过临时车窗口显示时间后，自动确认开闸，不收费

- 超时后自动放弃：超过临时车窗口显示时间后，自动【取消放行】

- 测试模式：

3.6.1.3 月租车收费设置

1.月租车（A-D）→收费类别【临时车A-H】:此设置为月租车过期后，按临时车收费。可设置月租车A,B,C,D,对应不同的临时车收费类别

2.【月租车过期收费X元/次】：月租车过期后，在场月租车出场收费X元.如此项不设置，则默认临时车收费

3.【非固定车无入场记录收费X元/次】：即人工开闸进场，无入场记录的非固定车。出场时收费X元/次

3.6.1.4 在线监控设置

1.【软件控制道闸开关】：启动软件控制道闸开关，在线控制下可点击【开闸】，人工开闸。

2.【启动进入在线监控】：设备启动，或关机重启后，进入在线监控

3.【凭密码退出在线监控】：退出在线监控，需要输入登录，方可退出在线监控

3.6.1.5 车辆重复入场处理方式

1.【临时车可重复入场】：启动临时车可重复入场，临时车已有在场记录，亦可重复进入

2.【保留重复入场记录，入场表保留最早的入场记录】：重复入场时，保留最早的入场时间

3.【保留重复入场记录，入场表保留最近的入场记录】：重复入场时，保留最后的入场时间

【储值车余额不足禁止入场】

3.6.1.6 月租车一位多车设置

【有车位临时车自动转固定车】

3.6.1.7 选择需要控制一进一出的车辆类型

注意：勾选车辆类型，表示此车辆类型不能重复入场

3.6.2 语音/显示模式/附加设备设置

改界面为语音/显示模式/附加设备设置，如图

3.6.2.1显示设置

可设置月租车到期提醒天数，广告位信息设置，显示剩余车位及播报停车时间

3.6.2.2 标准显示屏显示设置

【停留时间】：显示停留信息时间

3.6.2.3 语音设置

可设置进出场播报车牌，进出场语音播报语，语音播报音量设置

3.6.2.4 显示屏颜色设置

3.6.3 车牌识别设置

【匹配精度】：软件在处理车牌识别结果时，根据所选对比精度等级逐位与数据库车牌数据进行对比，建议使用5个字符

6个字符：除汉字外，逐位对比所有字母或数字

5个字符：除汉字外，模糊对比5位字母或数字

4个字符：除汉字外，模糊对比4位字母或数字

【军警车自由进出】: 勾选该功能，识别到军警车牌（白牌车）软件自动开闸放行且不弹收费窗口。

【临时车禁止通行】：勾选该功能，临时车禁止通行，不让进场

3.6.4 微信支付设置

启动微信支付，设置预出场时间，设置车场编号，平台密钥，点击【保存】既可，如图

3.7 收费设置

该界面为收费设置，可根据车牌登记的用户卡类，设置不同卡类的车，设置不同的收费类型，如图

3.7.1 基础参数

设置每日最高收费，免费时长，过0点加收过夜费，如图

【每日最高收费】：此项可为用户提供每日最高的收费限额，设置收费上限。

【免费分钟】：提供停车免费时间，根据用户需求自定义免费时长

【过0点加收过夜费】：设置过凌晨零点加收过夜费。

【免费时间不计费】：勾选该选项，计算收费时，先减掉设置的免费时长，然后再计算收费。

3.7.2 收费类型

【标准收费】：按小时收费，停车几小时，收费多少元。如免费0分钟，停车一小时收费1元，2小时收费2元 .....24小时收费24元。每日最高收费24元，过夜加收10元。设置如图.

【按次收费】：按次收费，超过24小时，按每日最高收费

（当天只收一次费）（零点前）：

（连续X小时只收一次费）：

（按次收费）：停车一次收费一次，停车超过24小时，则按每日最高收费金额收费.

收费金额：一次收费金额

【按白天夜间收费】：根据白天和夜间时段收费，如白天段开始时间7.30分，首次计时3小时25分内，收费15元，以后每1小时，收费10元，白天段最高收费50元。夜间段开始20：30分，首次计时5小时20分内，收费18元，以后每2小时，收费14元，夜间最高收费40元。每日最高收费300元，免费0分钟，不收过夜费。设置如图

【按设定时间收费】：按设定的时间收费。如开始3小时内，收费20元，以后每2小时，收费10元，设置如下

【收费测试】：设置好收费标准，可以点击【收费测试】进行测试看是否收费正确。

3.8 在线监控

在线模式管理车辆进出，本界面包含了车辆进出信息，设备日志信息、快捷菜单、车场收费明细、车位换班信息以及各项操作按钮，如下图所示：

【车辆进出信息】：显示出场车的车牌信息，进出场时间，停车时长，出口通道等信息，可人工执行【收费放行】，【取消放行】，【手动匹配】

【设备日志信息】：显示当前的日志信息

【快捷菜单】：在不退出在线监控下，可执行【车辆登记】，【车辆延期】，【车辆充值】，【收费报表】，【场内车辆】，【车辆进出报表】等操作。

【车位/换班信息】：可知晓剩余车位，当前值班人员的收费总额，人工开闸数及车辆进出数量和车辆类型

四.人事管理

4.1 操作员信息

该界面可快速添加操作员，修改操作员密码，包含了新增、添加、修改，删除等功能，如图所示

【新增】：可新增操作员信息

【添加】：可保存当前填写的操作员信息

【修改】：可修改已添加的操作员信息

【删除】：可删除当前选中的操作员信息

【更改密码】：可更改选中的操作员密码

操作步骤：选中操作员，输入密码，点击【更改密码】，提示密码修改成功，即完成修改密码

五.车牌管理

5.1 车牌登记

登记月租车、储值车，临时车和免费车的车辆信息，在界面输入相关信息点击保存即可。

【新增】：添加新的车牌信息；输入车主信息，选择登记用户卡类，缴纳金额，有效日期。完成后点击【保存】，即完成添加新的车辆信息

【保存】：保存输入的新车牌信息；

【修改】：修改已登记的车辆信息，先按筛选条件搜索出车辆信息，选中需要修改的车辆信息，修改其内容信息，点击【保存】

【搜索】：可按筛选条件搜索车辆信息。不输入筛选条件搜索，即搜索已登记的全部车辆信息

【注销】：可注销已登记的车辆信息。先按筛选条件搜索出车辆信息，选中需要注销的车辆信息，点击【注销】，即完成注销。

5.1.1 多车多位登记

车牌登记界面，勾选【多车位多车】，启用多车位多车登记模式。在左边输入车主信息，输入车位数量，添加车牌栏依次单个输入车牌号码，点击【添加】，将所有车牌号码添加至车牌号组里面。点击【保存】。

删除多车多位中的车辆，先查询删除的车辆信息，在【已添加车牌】中，选择要删除的车牌，点击【删除】即可

注意：已登记的单车位车辆，如需添加多车多位，不能直接添加多车多位，需要注销该车辆信息，重新启动多车多位添加方可。

5.2 车牌充值

该界面为固定车提供充值退款功能，根据“车牌号码”、“人员编号”、“人员姓名”快速查询需要充值退款的车牌号码，选择需要充值退款的车牌号码，在【充值区域】选择充值或退款，输入充值或退款金额，点击【充值】即可，如下图所示

5.3 车辆批量管理

该界面为车辆批量管理，批量导出导入车辆信息

【车辆信息导出】；导出已登记的车辆信息。1.点击【查询】，即为已登记的全部车辆信息.  2.按【车牌号码】【用户卡类】【发行时间】查询导出

【车辆信息导入】：批量导入车辆信息。在导入模板中，填写车辆信息，拷贝到U盘中，接到车牌识别主机的USB接口中，点击【车辆信息导入】，提示导入成功即可。若提示导入失败，则按提示信息修改模板中的车辆信息即可。

六.车场管理

6.1 车场设置

该界面为车场参数设置，设置车场车位数量

【车场车位总数】：设置车场车位数量；

【满位入场模式】：只提供快速选择满位允许入场用户类型：

      - 允许指定车入场：默认月租车和免费车

      - 禁止所有车入场；默认全部车不能进场

      - 允许所有车入场：默认全部车进场

【不计车位用户类型设置（勾选表示不计车位）】：勾选用户类型，表示该用户类型车入场不计车位。默认月租车和免费车入场不计车位。

【满位允许入场用户类型（勾选表示满位允许入场）】：车位已满时，勾选的用户类型车允许入场。默认月租车和免费车允许入场。

【保存】：完成修改设置，点击保存即生效设置。

七.摄像机管理

7.1 相机设置与调试

该界面为相机设置与调试，

在相机安装好后，选择需要调试的相机，点击【查看视频】，在视频画面中，设置识别区域，鼠标点击4个角，调整识别区域，使进出场车牌在识别区中央通过。设置完成后，点击【保存】即可，最后测试识别率，如不能很好的识别车辆，需重新调整识别区

八.帮助

8.1 数据维护

该界面为数据维护，备份数据和恢复数据（恢复到维护时间的数据，部分数据只能恢复最近5000条）

【数据维护时间】：每天自动数据备份。自动备份时间可设置凌晨2点，凌晨3点和凌晨4点

【恢复数据（最新关机时间）】：此为正常关机，备份的数据。若暴力断电，停电则不会备份数据

【最新备份时间】：此为手动备份数据，点击【备份数据】

【数据维护时间】；此为自动备份数据，保存3天的数据备份

【恢复数据】：选择需要的恢复数据的时间，点击【恢复数据】。即数据恢复到选择的数据

8.2 数据维护

【清除调试记录】：清除车辆进出记录和临时车收费记录

【恢复默认设置】：恢复出厂默认设置

【系统重置】:格式化硬盘数据，重新配置系统

8.3 系统升级

【版本升级】：把升级文件拷贝到U盘，接的车牌识别主机的USB接口，点击【版本升级】，选择升级文件，点击【升级】，升级成功后，重启主机即可。

【数据库升级】：把数据库文件拷贝到U盘，接的车牌识别主机的USB接口，点击【数据库升级】，选择数据库文件，点击【升级】，升级成功后，重启主机即可。